【作品名】迷子防止センサー

【制作期間】2026年4月下旬～5月中旬

【開発環境・使用部品】

開発環境(IDE)：Arduino IDE

使用言語：C/C++(Arduino言語)

マイコンボード：ESP32-WROVER(2台)

ハードウェア・電子部品：

RGB LED

パッシブブザー

I2C接続小型キャラクタLCDモジュール

ブレッドボード、ジャンパ線、各種抵抗器

【機能】

共通機能	・ESP-NOWを用いて親機・子機間でのデータ送受信を行うPeer to Peer通信

・常時RSSIを監視し、警告を-50dBm・-70dBm、通信途絶の3段階に分け警告音を制御

・LCDを設置し、通信強度を視覚的に表示。親機・子機それぞれで異なる表示方法を採用

子　　機	・RSSIのしきい値に応じてRGB LEDの発行色を変化させ、通信状態および警告段階を視覚的に確認できるよう設計

【学習のきっかけ・開発動機】

2026年4月中旬から下旬にかけ、Arduino IDEとマイコン（ESP32）を使用した組み込み開発の基礎を学習しました。主にLEDやブザー、可変抵抗器の制御を学ぶ中で、ESP32に内蔵されているBluetoothやWi-Fi機能の接続設定コードに触れる機会があり、この通信機能を活用すれば、さらに実用的なモノづくりができるのではないかと興味を持ったことが始まりです。

以上の学習をもとにWi-Fi接続を使用したセンサーを活用し、実用的なIoTシステムの開発に挑戦したいと考え「子供の迷子防止センサー」の制作を決めました。私自身子供がおり、ほんの少しでも手や目を離すとすぐにいなくなってしまう、そういう経験をもとに親の手元から一定距離離れた際アラートを発するシステムがあれは子供の迷子を未然に防げるのではないかと考えたからです。これを実現するため、1台を子機、もう1台を親機に見立てた2台のESP32による無線通信システムの開発をスタートしました。

【学習作品制作ロードマップ】

作品を実現させるための学習フローを以下の表にまとめました

| 項 目 | 内 容 (授業内容【■】 先行学習【■】) | 実施状況 |
| --- | --- | --- |
| GPIO基礎 | ・INPUT/OUTPUTモードの理解 | 学習済 |
|  | ・HIGH/LOWによるデジタル出力の基礎 | 学習済 |
|  | ・サンプルプログラムを用いたLED点灯/消灯制御 | 学習済 |
|  | ・電流制御抵抗を含めた基本回路動作について確認 | 学習済 |
| PWM制御 | ・RGB LEDおよびパッシブブザー制御の実装 | 実装済 |
|  | ・RGB LEDのデューティー比制御によるレインボー発光滑らかな色変化を実装 | 実装済 |
|  | ・周波数制御によるパッシブブザーの音階変化の実装 | 実装済 |
|  | ・応用として警告音出力について理解を深めた | 学習済 |
| Wi-Fi ESP-NOW | ・IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz帯)の基礎理解 | 学習済 |
|  | ・ESP-NOWの接続先湖底による安定通信について確認 | 実装済 |
|  | ・ESP-NOWによるPeer to Peer通信を実装 | 実装済 |
|  | ・親機/子機間でのデータ送受信及びRSSI監視を実装 | 実装済 |
|  | ・RSSIを用いた距離推定および通信状態監視を実装 | 実装済 |
| I2C通信 LCD制御 | ・I2C通信の基礎理解 | 学習済 |
|  | ・LCDの制御フローの理解 | 学習済 |
|  | ・I2C接続LCDを用いた通信状態及び警告状態の可視化を実装 | 実装済 |
|  | ・ESP32のI2C通信によるリアルタイム表示 | 実装済 |
|  | ・ノイズによるI2C通信異常復帰処理 | 実装済 |
| インタラクション機能 | ・ボタンによる子供向けインタラクション機能の追加 | 製作途中 |
| しきい値変更 | ・ハードウェア側からボタンによるしきい値変更機能の実装 | 検討中 |
| 警告機能の安定化 | ・遮へい物や周辺環境の影響を考慮し、平均化処理やフィルタリング処理 | 検討中 |
| ノイズ対策 | ・ハードウェア側でのノイズ除去や配線設計 | 検討中 |

【実装上の課題と対応】

| 課題 | 実際に動作確認を行った際、距離が大きく変わっていなくてもRSSI値が頻繁に変動し、通信状態の判断精度が低下する問題が発生した。 |
| --- | --- |
| 原因 | ESP32のWi-Fi仕様やRSSI特性について、ネット資料やサンプルコードを参考に検証した結果、Wi-Fi電波は遮へい物による反射・原水の影響を受けやすく、環境要因によってRSSI値が不安定になることが原因と判明した。 |
| 対応 | まず誤判定を減らすため、一定時間継続した場合にのみ判定を行う処理や警告音制御を検討した。 その後、サンプルコードや参考資料を基に改善方法を検証し、RSSI値の一時的な変動による誤判定を防ぐために、一定時間しきい値を超えた場合にのみ発報を行う継続判定処理を導入した。 |
| 結果 | RSSI値の急激な変動による誤判定が減少し、通信状態をより安定して判定できるようになった。 |

| 課題 | Wi-Fi接続が切断された際、自動で再接続されず、通信状態が復帰しない問題が発生した。 |
| --- | --- |
| 原因 | ESP32のWi-Fi接続仕様について調べた結果、一度接続が切断されると、自動で再接続処理を行わない限り、通信が復帰しないことを確認した。そのためRSSI取得処理も停止し、通信状態の監視を継続できなくなっていた。 |
| 対応 | まず再接続されない原因を追究し、サンプルコードや参考資料をもとに自動で再接続を行う処理を検討した。 対策として、Wi-Fiの切断イベントを検知した際に自動で再接続を実行するコールバック関数を導入した。 |
| 結果 | Wi-Fiが切断されても子機から電波が送信されている限り自動的に再接続を行い、RSSIの通信強状態の監視を継続して行えるようになった。 |

| 課題 | ブザー動作時、LCDがフリーズして復帰しない問題が発生した |
| --- | --- |
| 原因 | 動作確認を行った結果、ブザー動作時に高頻度でLCDのフリーズが発生することを確認した。 配線構成や動作タイミングを調査した結果、ブザー動作時に発生するノイズの影響によってLCD通信が不安定になっている可能性があると判断した。 |
| 対応 | ノイズ影響を軽減するため、ブザー動作タイミングの見直しや配線の調整をしたが改善が見られなかった。 そのためI2C通信状態を監視し、一定時間通信エラーが継続した場合はLCDフリーズと判定する処理を実装。 フリーズ検知時にはI2C通信を再初期化し、LCD初期化コマンドを再送信することで強制復旧を行う構成とした。また、復旧後に直前の表示内容を再描画することで、表示状態を維持できるように改善した。 |
| 結果 | LCDフリーズ発生時でも自動で通信復旧を行い、表示を継続できるようになった。 これにより、システム全体の安定性と復旧性が向上した。 |

開始

【学習プロセス】

・GPIOの基礎について学習。学習をもとにINPUT・OUTPUTモードを使用し、サンプルプログラムによる

LEDの点灯、消灯制御を実装。HIGH/LOWによるデジタル出力制御の基礎を学習(3日程度)

・RGB LED制御へ発展する前段階として、通常LEDを用いたGPIO制御を実装し、電流制限抵抗を含めた

基本回路の動作について確認 (1日程度)

・PWM機能を用いて、RGB LEDおよびパッシブブザーの制御を実装した。RGB LEDでは各色のデューティー比を

調整し、レインボー発光及び滑らかな色変化の制御を実現。

パッシブブザーは周波数制御による音の生成を行い、PWM制御の応用として視覚・聴覚への出力制御に

ついて理解を深めた。(3日程度)

・Wi-Fi通信については授業で基礎的な内容を学習し、その後ESP32を用いた実装を通して理解を深めた。

C言語による高度なネットワーク制御は初挑戦だったため、生成AIをペアプログラミングのアシスタントとし活用。

AIにサンプルプログラミングを提示してもらい、理解を深めながら実装を進めた。

実装を通して2.4GHz帯の特性や通信の安定性について確認し、ESP-NOWによるデバイス間通信を採用した。

RSSIを用いた通信強度監視により、距離変化の検知及び誤検知対策として時間判定を導入した(10日程度)

・I２C接続のLCDを用いて、通信強度及び警告状態の可視化を実装した。ESP32のGPIOを介したI2C通信により

リアルタイム表示を行った。I2C通信については授業に先立ちESP32での実装を通して先行的に学習し、その後授業

内容と照らし合わせることで理科を深めた。また、ブザー動作時のノイズによりLCDがフリーズする問題に対し

て、状態監視及び自動復旧処理を実装した。(3日程度)

・RX621を用いたマイコンの基礎特性について学習。マイコンの基本構造としてCPU・メモリ・周辺機能が統合され

て動作していることを理解し、GPIOやタイマーなどの基本的な周辺機能の役割について確認した。また、ESP32と

の比較を通して、RX621はリアルタイム制御や組込み用に特化した公正であることを学習し、マイコンごとの用途の

違いについて理解を深めた。

| システム設計 | ・RSSIを常時監視し、3段階警告制御を実装 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ・一定時間継続してしきい値を下回った場合のみ警告音を発報する誤検知対策を導入 |  |
|  | ・子機側では顔文字、ステータスバー、RGB LEDを用いて子供でも直感的に状態を把握しやすい表示設計を実装 |  |
|  | ・RGB LED、LCD、ブザーを組み合わせた視覚/聴覚の両面から警告を行う構成を設計 |  |
| RX621 | ・RX621を用いたマイコン基本特性について学習 |  |
|  | ・CPUメモリ、周辺回路などマイコン基本構成を理解 |  |
|  | ・GPIO、PWM信号制御、割込み処理について学習 |  |
|  | ・LCD表示制御、サーボモーター制御、超音波センサー制御を実装 |  |
|  | ・リアルタイム制御を意識したタイマーおよび割込み動作について確認 |  |
|  | ESP32との比較を通して、RX621がリアルタイム制御や組込み用途向け構成であることを学習 |  |
| 問題解決・改善 | ・通信環境や遮へい物によるRSSI変動を確認し、しきい値制御の調整を実施 |  |
|  | ・RSSIのみの判定では誤検知が発生したため、一定時間継続してしきい値を下回った場合のみ警告を行う待機時間処理を導入 |  |
|  | ・LCDフリーズ時の状態監視及び自動復旧処理を実装 |  |
|  | ・ノイズ対策及びハードウェア側改善方法について検討 |  |